检  测  报  告

WT2108-220C-2634

| 项目名称： | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司自行监测 |
| --- | --- |
| 被测单位： | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 |
| 委托单位： | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 |
| 报告日期： | 2021年12月9日 |

陕西得天节能环保检测有限公司

说     明

1、本报告可用于陕西得天节能环保检测有限公司出示水和废水、环境空气和废气、土壤和沉积物、固体废物、室内空气、噪声、振动、油气回收等项目的检测分析结果。

2、本报告无陕西得天节能环保检测有限公司检验检测专用章、检验检测机构资质认定标志章，无骑缝章，无复核人、审核人、签发人签字无效。

3、如被测单位对报告数据有异议，应于收到报告之日起十五日内（若邮寄可依邮戳为准），向出具报告单位提出书面要求，陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目，我公司一概不受理。

4、本报告仅对本次送样或自采样品分析结果负责，送样委托检测，应书面说明样品来源。

5、本检测数据未经同意不得用于广告、商品宣传等商业宣传。

6、报告未经我公司书面批准，不得复制（全文复制除外）。任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

电话：（0912）3898481

传真：（0912）3898483

邮编：719000

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区桃李路惠森大厦11~12楼

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第1页   共18页

| 项目名称 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司自行监测 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司电化分公司 |  |  |
| 项目地址 | 神木柠条塔 |  |  |
| 客户信息 | 王伟 18891231880 |  |  |
| 检测目的 | 自行监测 | 检测日期 | 2021年12月2~6日 |
| 检测依据 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 |  |  |
| 采样人员 | 杨康、党国兴、许阿龙、杨涛 |  |  |
| 检测方法/依据 |  |  |  |
| 检测项目 | 检测方法 | 检出限 | 检测仪器及编号 |
| 颗粒物 | 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定（重量法） HJ 836-2017 | 1.0mg/m3 | TH 880F微电脑烟尘平行采样仪 YTHJ-YQ-097 （有效期至2022.3.30） TH 880F微电脑烟尘平行采样仪 YTHJ-YQ-098 （有效期至2022.4.4） |
| 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |  |
| 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 3mg/m3 |  |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第2页   共18页

- 1、3-4#烘干排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | 兰炭面煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 20 | 烟道截面积（m2） | 1.539 |
| 3-4#烘干排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月2日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 85% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 16.52 | 15.03 | 14.30 |
| 氧含量（%） |  | 17.33 | 17.29 | 17.36 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 46440 | 42216 | 40347 |
| 烟气温度（℃） |  | 120 | 120 | 120 |
| 烟气湿度（%） |  | 14.68 | 14.71 | 14.44 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 14.1 | 14.7 | 14.9 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 47.45 | 48.93 | 50.55 |
|  | 排放量(kg/h) | 0.65 | 0.62 | 0.60 |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | 3ND | 3ND | 3ND |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | <10.10 | <9.99 | <10.18 |
|  | 排放量(kg/h) | <0.14 | <0.14 | <0.14 |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 62 | 64 | 71 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 208.6 | 213.0 | 240.8 |
|  | 排放量(kg/h) | 2.88 | 2.70 | 2.86 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第3页   共18页

- 2、1#石灰窑烟气排放口

| 处理设施 |  | 布袋除尘 | 燃料种类 | 煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 53 | 烟道截面积（m2） | 2.545 |
| 1#石灰窑烟气排放口检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月2日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 85% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 19.84 | 21.95 | 21.50 |
| 氧含量（%） |  | 10.42 | 10.42 | 10.44 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 102868 | 113804 | 111749 |
| 烟气温度（℃） |  | 112 | 111 | 111 |
| 烟气湿度（%） |  | 6.55 | 6.62 | 6.49 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 15.2 | 16.0 | 15.8 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 17.74 | 18.68 | 18.48 |
|  | 排放量(kg/h) | 1.56 | 1.82 | 1.77 |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | 92 | 77 | 81 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 107.3 | 89.88 | 94.74 |
|  | 排放量(kg/h) | 9.46 | 8.76 | 9.05 |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 62 | 78 | 74 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 72.37 | 91.05 | 86.55 |
|  | 排放量(kg/h) | 6.38 | 8.88 | 8.27 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第4页   共18页

- 3、2#石灰窑烟气排放口

| 处理设施 |  | 布袋除尘 | 燃料种类 | 煤气 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 53 | 烟道截面积（m2） | 2.545 |
| 2#石灰窑烟气排放口检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月2日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 50% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 21.40 | 21.17 | 21.43 |
| 氧含量（%） |  | 10.52 | 10.53 | 10.49 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 110656 | 109479 | 110965 |
| 烟气温度（℃） |  | 111 | 110 | 110 |
| 烟气湿度（%） |  | 7.14 | 7.21 | 7.08 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 14.6 | 14.6 | 14.7 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 17.21 | 17.22 | 17.27 |
|  | 排放量(kg/h) | 1.62 | 1.60 | 1.63 |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | 69 | 79 | 75 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 81.31 | 93.19 | 88.12 |
|  | 排放量(kg/h) | 7.64 | 8.65 | 8.32 |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 69 | 62 | 77 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | 81.31 | 73.14 | 90.47 |
|  | 排放量(kg/h) | 7.64 | 6.79 | 8.54 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第5页   共18页

- 4、石灰窑出料排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 石灰窑出料排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 19.07 | 18.76 | 17.58 |
| 氧含量（%） |  | 20.89 | 20.88 | 20.91 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 40092 | 39505 | 37008 |
| 烟气温度（℃） |  | 35 | 34 | 34 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.32 | 2.28 | 2.27 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 31.8 | 28.2 | 28.6 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 1.27 | 1.12 | 1.06 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第6页   共18页

- 5、1#配料站排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| - 1#配料站排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 12.54 | 12.45 | 12.29 |
| 氧含量（%） |  | 20.91 | 20.89 | 20.88 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 28143 | 27965 | 27604 |
| 烟气温度（℃） |  | 18 | 18 | 18 |
| 烟气湿度（%） |  | 1.56 | 1.48 | 1.44 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 19.4 | 20.4 | 20.9 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.55 | 0.57 | 0.58 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第7页   共18页

- 6、兰炭转运排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| - 兰炭转运排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 6.76 | 6.84 | 6.90 |
| 氧含量（%） |  | 20.72 | 20.75 | 20.73 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 15180 | 15318 | 15454 |
| 烟气温度（℃） |  | 14 | 14 | 14 |
| 烟气湿度（%） |  | 3.19 | 3.25 | 3.22 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 17.0 | 20.7 | 18.3 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.26 | 0.32 | 0.28 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第8页   共18页

- 7、综合筛分楼排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 综合筛分楼排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月4日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 13.41 | 13.12 | 13.36 |
| 氧含量（%） |  | 20.93 | 20.91 | 20.89 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 29196 | 28626 | 29232 |
| 烟气温度（℃） |  | 25 | 24 | 24 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.41 | 2.35 | 2.25 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 17.2 | 17.7 | 18.1 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.50 | 0.51 | 0.53 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                      第9页   共18页

- 8、石灰石受料排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 20 | 烟道截面积（m2） | 0.196 |
| 石灰石受料排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月4日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 13.25 | 12.42 | 13.01 |
| 氧含量（%） |  | 20.88 | 20.85 | 20.87 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 7504 | 6986 | 7363 |
| 烟气温度（℃） |  | 14 | 16 | 14 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.25 | 2.16 | 2.08 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 17.2 | 16.5 | 17.0 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.13 | 0.12 | 0.13 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第10页   共18页

- 9、2#电石炉出炉烟气

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | 电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 17.5 | 烟道截面积（m2） | 2.011 |
| 2#电石炉出炉烟气检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月2日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 4.64 | 4.89 | 5.15 |
| 氧含量（%） |  | 20.74 | 20.81 | 20.77 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 23678 | 24650 | 25906 |
| 烟气温度（℃） |  | 52 | 56 | 56 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.11 | 1.97 | 2.11 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 20.7 | 20.9 | 21.3 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.49 | 0.52 | 0.55 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第11页   共18页

- 10、1#电石炉出炉烟气

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | 电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 17.5 | 烟道截面积（m2） | 2.011 |
| 1#电石炉出炉烟气检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月4日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 4.71 | 4.58 | 4.80 |
| 氧含量（%） |  | 20.96 | 20.89 | 20.86 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 23657 | 23186 | 24358 |
| 烟气温度（℃） |  | 58 | 56 | 55 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.10 | 1.94 | 2.05 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 24.4 | 25.3 | 25.1 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.58 | 0.59 | 0.61 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第12页   共18页

- 11、1-2#电石生产车间排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 1-2#电石生产车间排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 13.41 | 13.59 | 13.65 |
| 氧含量（%） |  | 20.75 | 20.79 | 20.74 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 28218 | 28553 | 28677 |
| 烟气温度（℃） |  | 33 | 33 | 33 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.82 | 2.75 | 2.71 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 17.0 | 17.1 | 17.1 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.48 | 0.49 | 0.49 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第13页   共18页

- 12、石灰石筛分排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| - 石灰石筛分排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 15.85 | 16.28 | 16.17 |
| 氧含量（%） |  | 20.88 | 20.86 | 20.89 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 35831 | 36490 | 36073 |
| 烟气温度（℃） |  | 14 | 17 | 19 |
| 烟气湿度（%） |  | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 17.6 | 15.9 | 16.4 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.63 | 0.58 | 0.59 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第14页   共18页

- 13、兰炭储运排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 兰炭储运排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 7.10 | 7.26 | 6.73 |
| 氧含量（%） |  | 20.80 | 20.82 | 20.85 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 15986 | 16325 | 14964 |
| 烟气温度（℃） |  | 15 | 15 | 18 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.48 | 2.51 | 2.56 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 21.0 | 19.3 | 20.5 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.34 | 0.31 | 0.31 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第15页   共18页

- 14、3#电石炉出炉烟气

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | 电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 17.5 | 烟道截面积（m2） | 2.011 |
| 3#电石炉出炉烟气检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月2日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 7.32 | 8.60 | 7.52 |
| 氧含量（%） |  | 20.89 | 20.85 | 20.91 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 38341 | 45165 | 39513 |
| 烟气温度（℃） |  | 44 | 43 | 43 |
| 烟气湿度（%） |  | 1.88 | 1.75 | 1.71 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 25.9 | 25.3 | 26.1 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.99 | 1.14 | 1.03 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第16页   共18页

- 15、4#电石炉出炉烟气

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | 电 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 17.5 | 烟道截面积（m2） | 2.011 |
| 4#电石炉出炉烟气检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 8.43 | 7.97 | 8.81 |
| 氧含量（%） |  | 20.86 | 20.81 | 20.88 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 44398 | 42003 | 46380 |
| 烟气温度（℃） |  | 43 | 43 | 44 |
| 烟气湿度（%） |  | 1.44 | 1.36 | 1.31 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 25.7 | 25.1 | 26.0 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 1.14 | 1.05 | 1.21 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第17页   共18页

- 16、3-4#电石生产车间排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 3-4#电石生产车间排气筒检测结果 |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 14.86 | 14.63 | 15.20 |
| 氧含量（%） |  | 20.87 | 20.84 | 20.81 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 31054 | 30591 | 31912 |
| 烟气温度（℃） |  | 35 | 35 | 34 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.65 | 2.74 | 2.58 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 19.2 | 18.9 | 19.3 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.60 | 0.58 | 0.62 |

检 测 报 告

- WT2108-220C-2634                                                     第18页   共18页

- 17、2#配料站排气筒

| 处理设施 |  | 除尘器 |  | 燃料种类 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度（m） |  | 15 |  | 烟道截面积（m2） | 0.785 |
| 2#配料站排气筒检测结果 |  |  |  |  |  |
| 检测时间 |  | 2021年12月3日 |  |  |  |
| 设备运行工况 |  | 80% |  |  |  |
| 检测频次 |  | 第一次 | 第二次 |  | 第三次 |
| 烟气流速（m/s） |  | 12.20 | 12.12 |  | 12.38 |
| 氧含量（%） |  | 20.86 | 20.89 |  | 20.90 |
| 标干烟气流量（m3/h） |  | 27160 | 26993 |  | 27461 |
| 烟气温度（℃） |  | 19 | 19 |  | 20 |
| 烟气湿度（%） |  | 2.04 | 1.96 |  | 1.95 |
| 颗粒物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 30.7 | 28.8 |  | 26.0 |
|  | 折算排放浓度(mg/m3) | / | / |  | / |
|  | 排放量(kg/h) | 0.83 | 0.78 |  | 0.71 |
| 备注：检测结果中“ND”表示未检出，“ND”前的数据表示方法检出限值。 |  |  |  |  |  |

- 编制人：         复核人：           审核人：        签发人：

年   月   日